# HydroTower - Documentazione Tecnica e Configurazione di Sistema

## 1. Introduzione e Panoramica del Progetto

Il progetto HydroTower è un sistema di coltivazione idroponica automatizzato, progettato per monitorare e gestire in tempo reale parametri ambientali e nutrizionali, ottimizzando la crescita delle piante tramite l'integrazione di sensori, attuatori, algoritmi di controllo e Intelligenza Artificiale multimodale.

## 2. Architettura Generale di Sistema

### 2.1 Flusso dei Dati

- Acquisizione Locale: I sensori analogici (Umidità terreno, pH, TDS) raccolgono i parametri nutrizionali e inviano i segnali ad Arduino Nano.

- Elaborazione Primaria e Seriale: Arduino Nano esegue la conversione ADC e il filtraggio del pH, trasmettendo i dati in formato JSON via Seriale USB (/dev/ttyUSB0 @ 9600 baud) a Raspberry Pi OS.

- Gestione Centrata su Raspberry Pi OS: Il Raspberry Pi gestisce le periferiche dirette (DHT, Luxmetro, Livello Acqua, Relè Pompa, Fotocamera USB), esegue i servizi Systemd di background, salva i dati nel DB SQLite WAL ed espone un backend REST Flask.

- Analisi IA Multimodale: Il backend Flask comunica via HTTP/REST con i modelli di IA per l'analisi visiva e diagnostica (Gemini 3.6 primario, Groq Qwen 27B come fallback).

- Tunnel VPN e Sicurezza: Tutte le comunicazioni remote transitano attraverso un tunnel VPN WireGuard sicuro (PiVPN).

- Interfaccia Mobile (Flutter): L'utente monitora la dashboard, riceve notifiche push FCM e invia comandi di irrigazione fail-safe tramite l'app Flutter.

## 3. Dettaglio Componenti Hardware e Periferiche

### 3.1 Sensori Analogici e Microcontrollore Arduino

- Sensori Analogici:

  - Sensore Umidità Terreno

  - Sonda pH (con filtraggio software)

  - Sensore TDS (Total Dissolved Solids per la concentrazione nutrizionale)

- Arduino Nano:

  - Lettura ADC a 10-bit (range 0–1023)

  - Filtraggio del segnale pH

  - Firmware in C++

  - Comunicazione Seriale USB (/dev/ttyUSB0 @ 9600 baud - JSON)

### 3.2 Periferiche Dirette su Raspberry Pi

- Sensore Temperatura / Umidità Aria: Modulo DHT

- Luxmetro: Misurazione dell'illuminazione ambientale

- Sensore Livello Acqua: Collegato al GPIO22

- Relè Pompa Irrigazione: Attuatore di controllo su GPIO27

- Fotocamera USB: Acquisizione periodica delle immagini della coltura per l'analisi visiva

## 4. Software di Bordo e Backend (Raspberry Pi OS)

### 4.1 Servizi Systemd

- sensori-daemon: Acquisizione continua e periodica dai sensori

- irrigation-controller: Logiche di controllo dell'irrigazione

- medie-orarie: Calcolo e sintesi degli aggregati orari dei dati

- threshold-monitor: Monitoraggio costante del superamento delle soglie critiche

### 4.2 Database & Cache

- hydrotower.db: Database SQLite con modalità WAL (Write-Ahead Logging) per alta affidabilità

- ultimo_rilevamento: Cache per l'accesso immediato all'ultimo stato misurato

- settings.json: File di configurazione di sistema e parametri operativi

### 4.3 Backend Flask

- API REST (porta 5000): Endpoint per la consultazione e il controllo

- Image Processing: Pre-elaborazione dello scatto della fotocamera USB

- Safety Check: Controllo di sicurezza prima di eseguire azioni attuative

## 5. Analisi IA Multimodale

Il modulo di Intelligenza Artificiale esegue la diagnostica visiva dello stato vegetativo e l'analisi avanzata dei dati sensoriali:

- Primary: Gemini 3.6 per l'elaborazione multimodale ad alta accuratezza.

- Fallback: Groq Qwen 27B per garantire alta disponibilità e continuità operativa in caso di errori o degrado delle API primarie.

## 6. Rete e Sicurezza

- Tunnel VPN WireGuard (PiVPN - Rete Privata Sicura): Protegge e crittografa tutto il traffico di gestione da e verso l'esterno.

- Comunicazione: HTTP/REST veicolato su VPN.

## 7. App Mobile Flutter

- Dashboard / Storico: Interfaccia grafica completa per il monitoraggio in tempo reale e storico dei dati.

- Controllo Pompa Fail-Safe: Comando sicuro dell'irrigazione con protezioni anti-allagamento / marcia a secco.

- Android Native Kotlin (MethodChannel): Integrazione profonda con le funzionalità native Android.

- Notifiche Push FCM (Firebase): Sistema di allerta immediato per anomalie o interventi richiesti.